СОДЕРЖАНИЕ

1	Верификация на RAE2822	2

2. Общая постановка задачи	4

Результаты оптимизации с постановкой [1]	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7

Верификация на RAE2822

Таблица 1

|  | Case 1 | Case 6 | Case 9 | Case 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 0.676 | 0.725 | 0.73 | 0.75 |
| α, ° | 1.93 | 2.54 | 2.79 | 2.81 |
| Re | 5.7∙106 | 6.5∙106 | 6.5∙106 | 6.2∙106 |
| CD,exp [2] | 0.0085 | 0.0127 | 0.0168 | 0.0242 |
| CD,SST | 0.0097 | 0.0126 | 0.0162 | 0.0241 |
| CD,SA | 0.0099 | 0.0135 | 0.0178 | 0.0272 |
| CL,exp[2] | 0.566 | 0.743 | 0.803 | 0.743 |
| CL,SST | 0.565 | 0.738 | 0.783 | 0.737 |
| CL,SA | 0.585 | 0.771 | 0.812 | 0.788 |

Таблица 2. Re=6.2∙106

|  | M | α, ° | CD,exp [3] | CD,SST [3] | CD,SST | CD,SA | CL,exp [3] | CL,SST[3] | CL,SST | CL,SA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 0.73 | 2 | 0.017 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.67 |
| II | 0.75 | 2.8 | 0.024 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | 0.743 | 0.739 | 0.74 | 0.79 |

Рисунок 1. Для случая II

Рисунок 2. Re=6.5∙106.

Рисунок 3. M=0.729, α = 3.19°

Таблица 3. Скорее всего, в [4] не достигнута сходимость

| CD,exp [4] | CD,SA [4] | CD,SST | CD,SA | CL,exp [4] | CL,SA[4] | CL,SST | CL,SA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0168 | 0.0232 | 0.0205 | 0.0226 | 0.803 | 0.820 | 0.837 | 0.879 |

Все результаты получены на сетке 1.

Сетка 1 (nxA=200, nyA=80, nr1=250, nr2=70, nxFar=80) –202 000 ячеек.

Сетка 2 (nxA=150, nyA=60, nr1=175, nr2=50, nxFar=65) – 109 000 ячеек

Сетка 3 (nxA=100, nyA=40, nr1=100, nr2=30, nxFar=50) – 43 000 ячеек

Исследование по сетке для Case 6 из таблицы 1.

Сетка 3: CD≈0.013668, сетка 2: CD≈0.013598, сетка 1: CD≈0.013505.

- 2. Общая постановка задачи

Верхняя и нижняя части профиля параметризуются кривыми Безье:

|  | rt=i=0NCNi(1-t)N-itiPi | (1) |
| --- | --- | --- |

Верхняя часть профиля задается точками P0,P1,верх,…,PN,верх,PN, .

Нижняя поверхность задается точками P0,P1,ниж,…,PM,ниж,PN.

Абсциссы всех точек фиксированы и распределены равномерно (рисунок 4).

Рисунок 4. Пунктирная красная линия соответствует аппроксимации, сплошная – профилю RAE2822, точки определяют сплайны Безье. Профиль отмасштабирован.

Первая P0=(0,0) и последняя PN=(1,0) точки фиксированы.

P1,x,верх=P1,x,ниж=0, чтобы касательная в носовой части была параллельна оси у.

Задана температура торможения T=300К, определяем температуру набегающего потока: T=T∞(1+γ-12M2). Задано Re=ρ∞u∞bμ, откуда определяется ρ∞. Из уравнения состояния определяется p∞.

Хорда профиля b=0.3 м.

Для μ(T) используется формула Сазерленда с тремя коэффициентами. Коэффициент теплопроводности определяется из заданного Pr=0.72.

Дополнительные ограничения:

- Задана толщина:  (t/c)=(t/c)*

- Радиус передней кромки: R≥R*

- Угол задней кромки θ≥θ*

- Непрерывность кривизны при переходе через переднюю кромку

Из последнего условия следует P1,y,верх=-P1,y,ниж (исключаем параметр P1,y,верх).

Угол на задней кромке: tgβ=dydx|t=1 , откуда θ=arctgPN-1,y,верхPN,x-PN-1,x-arctgPN-1,y,нижPN,x-PN-1,x.

Радиус кривизны передней кромки R=(x'2+y'2)3/2|x'y''-x''y'||t=0, откуда P1,y≥(1-1/N)P2,xR*. Ограничение на радиус можно учесть изменением диапазона P1,y.

Вместо PN-1,y,верх используется параметр θ≥0 (это позволяет избежать самопересечений в хвостовой части).

Ограничение на максимальную толщину позволяет исключить один параметр.

Итого 2N-4 свободных параметров.

Целевой функцией является коэффициент сопротивления CD при заданном коэффициенте подъемной силы CL=CL*. Угол атаки подстраивается в ходе расчёта для обеспечения заданного CL.

- Анализ результатов

Ограничение радиус передней кромки не учитывается.

Re=6.5∙106, (t/c)*=12%, M=0.75,  θ*=0

Метод оптимизации: Fletcher Reeves Conjugate Gradients. Градиент вычисляется по формулам конечных разностей. Модель турбулентности: SA, сетка 3.

Остальные величины соответствуют параметрам кейсов №1 и №5 работы [1].

Кейс 1

CL*=0.3

Начальный профиль – аппроксимация NACA0012 modified кривой Безье.

При N=6 получено CD,min≈91∙10-4.

При N=18

Кейс 5

CL*=0.745

Стартовый профиль – аппроксимация RAE2822, так как NACA0012 не может обеспечить заданное CL.

При N=6 получено CD,min≈113∙10-4.

При N=18

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Robust optimization of 2D airfoils driven by full Navier–Stokes computations. S. Peigin, B. Epstein, 2004.

2. Solution of the Reynolds-averaged Navier-Stokes equations for transonic aerofoil flows. Johnston L., 1991.

3. Shape Optimization of Airfoils in Transonic Flow Using a Multi-Objective Genetic Algorithm. Chen, 2013.

4. Transonic Airfoil Performance Enhancement Using Co-Flow Jet Active Flow Control. Liu, 2016.